|  | 移动式起重机安全检查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称： |  |  |  | 承包商： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称： |  |  |  | 设备编号： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备负责人： |  |  |  | 联系电话: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本检查表适用于：履带吊、汽车吊、随车吊设备的检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 检查内容 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  | 不适用 |  |
|  | 一 |  | 驾驶室/车体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 驾驶室、操作室玻璃/，材质（防弹、钢化、平板）能见度是否达到200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 负载表是否采用粘贴、锚固设置在显眼处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轮胎是否有开裂、外胎磨损达到厚度三分之二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 刹车制动器（手动、脚踩、液压） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 侧面反光镜后视镜是否完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否配置灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车身外观（油漆脱落、色差、钢板腐蚀） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合适的通道（固定、活动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪器仪表、控制装置（电脑、手动、方形、长方形、圆形） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起重臂角度指示器（铁质、合金、钢朔、铜） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平指示器（长方形、圆形、方形、电子） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃料箱加盖、无泄漏(铁质、塑料、合金)是否有锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 |  | 起重臂部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起重臂千斤顶（单千斤顶、双千斤顶） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起重绳导轮/滑轮组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 臂杆后背绳连锁件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构臂焊接焊缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起重臂板箱无腐蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 磨损垫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 液压缸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 座架插销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起重臂对中、伸缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊臂附件/背向防止器（自动、液压） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主臂与副臂连接销钉是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊杆插销是否有防脱落插销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 |  | 发动机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清洁度是否有油泥覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 运转情况是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无特别的震动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通向发动机的入口/走道是否畅通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四 |  | 滑轮系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 滑轮组是否配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 转动自由/已润滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 滑轮中轴固定是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 滑轮缘是有否破损（钢制、塑料、铸铁） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导向滑轮是否固定牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五 |  | 绳索/起吊绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外观是否有多油、锈蚀情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绳端连接是否有螺栓、绳销固定、(螺母不少于2个无滑丝) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳是否符合通过滑轮组的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否采用6X19+1同向、交互捻或多股钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳磨损不得小于10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 固定的绳索一捻,在末端连接处不得有一股及以上的断股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绳的外表磨损不得超过标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否有扭曲,破碎结构、挤压变形现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 转动的钢丝绳的一捻中不得有六处任意分布的断掉的金属丝或者在其一股中不得有三根断的金属丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绳头与锚固点连接头，绳头是否采用抱箍式绳索 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绳索芯子是否是油麻、棕芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六 |  | 吊车支腿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚腕式支腿的滑槽是否变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支腿千斤顶是否变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 伸缩架是否有用链条连接的插销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 固定腿脚套是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 圆形脚垫是否与千斤连接牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 活动脚鞋与千斤连接是否有插销固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支腿是否能完全伸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支腿的板箱是否变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 液压管及其连接情况是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 随车配置至少8块合格道木， 道木规格：1000×200×250mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七 |  | 转盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 确保水平/稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 磨损/传动装置/滚轮情况是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺栓牢固安装是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 座架插销是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 八 |  | 信号装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 警示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 倒车警告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汽笛／喇叭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超载报警器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 九 |  | 吊钩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊钩防脱器是否可用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊钩整体是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊钩U面磨损不得超过10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊钩是否采用铸钢锻造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊钩与滑轮保护套连接是否采用固定式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊钩与滑轮保护套连接应采用万向套连接,旋转良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不得有裂缝,扭曲变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊钩不得有补焊现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊钩衬套磨损不得超过原厚度50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 心轴（销子）磨损不得超过其直径的3%---5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十 |  | 履带装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 履带板是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 滚轮是否有缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十一 |  | 液压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统软管及分配阀处是否有泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接是否紧密牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十二 |  | 排气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排气管和消声器无泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 固定良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十三 |  | 电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 适当的保护和覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电极保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十四 |  | 配重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸适合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合适地安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十五 |  | 安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回转半径报警装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起重臂背向防止器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊钩滑轮组提升限位器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起重量限制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变幅指示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 力矩限制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 限位开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十六 |  | 灯光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灯罩保护情况是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 刹车灯是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作灯是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前后车灯是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 臂杆照明灯是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十七 |  | 卷扬机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卷筒旋转方向，是否与操纵开关上指示的方向一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳是否与卷筒连接牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卷筒上的钢丝绳，是否排列整齐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卷筒前方是否设置盘绳器、导向滑轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各传动机构制动器的效能，是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开式齿轮传动的部分是否设置防护罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最外侧钢丝绳不能高出卷筒边缘1.5倍绳径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卷筒轴是否有绳槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卷扬机是否固定牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制动抱闸是否灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制动带磨损是否超过厚度50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十八 |  | 有效证件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产品合格证、操作人员操作证、车辆保险、安全年检合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对于不合格项的解释： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 承包商检查人： |  |  |  | 检查日期： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 填表说明：合格项打“√”；不合格项打“×”；不适用填“--”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输机械设备安全检查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  | 承包商： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称： |  |  |  | 设备编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备负责人： |  |  |  | 联系电话: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本检查表适用于：载重汽车、自卸汽车、平板拖车、油罐车、散装水泥车、机动翻斗车、叉车设备的检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查内容 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  | 不适用 |  |  |
| 1 |  | 车辆的有效行使证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 驾驶操作人员的有效操作证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 产品或部件出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 安全技术档案、安全装置的实验检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 曲轴箱内润滑油油面在标尺规定范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 各总成连接件安装牢固、完整、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 启动后，低速运转 3～5min，机油压力、排气管排烟应正常，各系统运转声音正常、管路应无泄漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 排气管向上的内燃机停机后应在排气管口上加盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 照明、信号装置齐全有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 喇叭及报警装置齐全有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 燃油、润滑油、液压油符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 各铰接部分连接可靠，连接件无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 液压及液力传动系统无泄漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 转向、制动系统灵敏有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 轮胎磨损程度、气压符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 启动后各仪表指示值应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 各操纵杆和制动踏板的行程符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 运载易燃、有毒、强腐蚀等危险品车辆，其装载、包装、遮盖必须符合有关的安全规定，并应备有性能良好、有效期内的灭火器，加装拖地铁链和避电杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 车辆进入易燃易爆场所作业，必须安装有效的阻火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 其它检查项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对于不合格项的解释： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包商检查人： |  |  |  | 检查日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |